# Vorbereiten

- NOXnet ausschalten

- RS232-Kabel von COM1 oder COM2 nach NOXmaster verbinden (AT-Link-Kabel)

- NOXmaster_COMx.HT doppelklicken (Terminalprogramm startet und öffnet COM-Port)

- Benutztes COM1 oder COM2 evtl. anpassen

- NOXnet wieder einschalten

# Ablauf

|  | Im Terminal erscheint folgendes Menu 1. PC-Taste a drücken: das Flash (ganzes Betriebssystem im NOXmaster) wird gelöscht Wenn fertig, erscheint ein zweites mal das Menu 2. PC-Taste b drücken: der NOXmaster erwartet nun das neue Betriebssystem |
| --- | --- |

Im Terminal Übertragung – Textdatei senden auswählen

|  | 3. Die Datei mit Erweiterung .s19 auswählen |
| --- | --- |
|  | * Sterne = Fortschrittskontrolle Normale Fehlermeldung Warten, bis wieder das Menu erschein |

4. RS-232-Kabel ausstecken, NOXmaster ausschalten und wieder einschalten, Version beim Einschalten kontrollieren